Kondensatory

Zadanie 1. Kondensator płaski ma okładki w kształcie kwadratów o boku a= 5cm umieszczone w odległości d = 1mm.

- Oblicz pojemność C1 tego kondensatora

- Oblicz pojemność C2  tego kondensatora jeżeli przestrzeń między okładkami zostanie szczelnie wypełniona ceramicznym dielektrykiem o εr = 200

- Jaki ładunek zostanie zmagazynowany w obu kondensatorach jeżeli obydwa zostaną naładowane napięciem U = 100V. Obecności ilu elektronów na okładce odpowiada taki ładunek?

Zadanie 2. Oblicz jaką powierzchnię okładek powinien mieć jednowarstwowy kondensator ceramiczny (z dielektrykiem BaTiO3 εr = 1000) którego okładki znajdują się w odległości d = 0,5 mm aby osiągnął pojemność 1μF.

Zadanie 3. Jakiej pojemności kondensator jest potrzebny aby zmagazynować w nim energię 1kWh przy różnicy potencjałów U = 230V?

Zadanie 4. Do jakiego maksymalnego napięcia można naładować kondensator który między okładkami oddalonymi o d = 0,5mm zawiera dielektryk ulegający przebiciu przy natężeniu pola elektrycznego E = 8 kV/mm.

C2

C3

C1

U

Zadanie 5. Oblicz pojemność kabla koncentrycznego o długości 1m, promieniu wewnętrznym a = 0,1mm promieniu zewnętrznym b = 0,6 mm. Załóż że przestrzeń między przewodem centralnym i oplotem wypełniona jest polistyrenem (εr = 2,6).

Zadanie 6. Trzy kondensatory o pojemnościach C1= 5 μF C2= 2 μF C3= 4 μF połączono w układ przedstawiony na rysunku i naładowano napięciem U = 100 V. Oblicz

- Pojemność zastępczą układu

- Ładunek zgromadzony w każdym z kondensatorów

- Napięcie między okładkami każdego z kondensatorów

- Energię zgromadzoną w każdym z kondensatorów

Zadanie 7. Defibrylator w karetce pogotowia jest zasilany z kondensatora o pojemności C = 50 μF ładowanego do napięcia U = 1000 V. Oblicz

- ilość energii zgromadzonej w kondensatorze

- moc jaką ma impuls prądowy którym przywracana jest akcja serca zakładając że cała energia kondensatora zostaje uwolniona w czasie t = 2ms.