Prąd elektryczny (stały)

Zadanie 1. Przewodnik o długości 4m i średnicy 6 mm ma opór 15 mΩ. Do końców przewodnika przyłożono napięcie 23 V. Oblicz:

- Natężenie prądu w przewodniku,

- Gęstość prądu,

- Opór właściwy i przewodnictwo właściwe materiału z którego wykonany jest przewodnik,

- Korzystając z tablic fizycznych zidentyfikuj materiał z którego wykonany jest przewodnik

Zadanie 2. Bezpiecznik w obwodzie elektrycznym jest drutem, którego grubość dobierana jest tak aby stopił się i otworzył obwód, jeśli natężenie prądu przekroczy określoną wartość. Oblicz jaka powinna być średnica walcowego drutu w bezpieczniku ograniczającym prąd 500 mA zakładając że materiał z którego wykonano drut topi się przy gęstości prądu 440 A/cm2.

Zadanie 3. Do czajnika elektrycznego którego rozgrzana grzałka ma opór R = 25  Ω przyłożono różnicę potencjałów 230V. Oblicz:

- Natężenie prądu który przepływa przez grzałkę?

Odbiornik

P = 10W

ε = 10 V

Rw = 2,5Ω

Jaka jest moc grzałki czajnika?

- Ile energii (w kWh) zużywa czajnik podczas 10 minutowej pracy?

- Jaki jest miesięczny koszt używania czajnika przy założeniu że pracuje on 30 min dziennie a koszt 1 kWh wynosi 0,7zł ?

Zadanie 4. Obliczyć natężenie prądu płynącego w obwodzie przedstawionym na rysunku obok.

ε = 12 V

Rw = 5 Ω

R1 = 150 Ω

R2 = 195 Ω

R3 = 50 Ω

A

B

C

Zadanie 5. Obliczyć natężenie płynącego prądu oraz wartości potencjałów w punktach A B i C w obwodzie przedstawionym na rysunku. Przyjmij że zacisk ujemny źródła siły elektromotorycznej ma potencjał 0V.

ε2 = 2 V

Rw = 2 Ω

R = 4 Ω

Rw = 2 Ω

Ε1 = 4 V

Zadanie 6. Dwa ogniwa ε1 = 4V i ε2 = 2V każde o oporze wewnętrznym Rw  = 2Ω połączono równolegle w baterię którą następnie zasilono odbiornik o oporze R = 4Ω. Oblicz natężenia prądów przepływających przez poszczególne ogniwa oraz napięcie uzyskane na baterii.

5 Ω

A1

A2

2Ω

3 Ω

10 Ω

5 Ω

2Ω

3 V

8 V

5V

10 V

4V

Zadanie 7. Obliczyć wartości natężeń prądów wskazywanych przez amperomierze A1 i A2 w obwodzie pokazanym na rysunku. Przyjąć że źródła sił elektromotorycznych są idealne (nie posiadają oporu wewnętrznego).

Zadanie 8. Dwa ogniwa o siłach elektromotorycznych ε = 1.6 V każde połączono szeregowo w baterię którą zasilono układ elektroniczny o sumarycznym oporze 50 Ω. Wiedząc że każde z ogniw charakteryzuje się oporem wewnętrznym Rw = 2 Ω oblicz:

- Natężenie prądu płynące w obwodzie,

- Napięcie użyteczne uzyskiwane na baterii w trakcie pracy układu.